Polecenia:

- Podłącz kabel RJ45 do portu np. 1 w switchu a następnie do portu RJ45 komputera

- Odczytaj z tylnej obudowy switcha adres IP nadany fabrycznie i wpisz w  przeglądarce internetowej. (Adresy IP switchy podane są na końcu dokumentu)

- Zaloguj się do switcha podając nazwę użytkownika:admin, nie podając hasła, oraz znaki weryfikujące.

Nie zmieniaj nazwy użytkownika, numeru fabrycznego switcha!

- Wybierz DEVICE-BASIC i ustaw czas pracy na 120 minut

Za każdym razem wybierając jakąś opcję potwierdzaj zapis wybranych opcji naciskając APLAY

- Utwórz 3 VLANY wybierając opcję VLAN i zakładkę create:

VLAN2

VLAN3

VLAN4

- Wybierz opcję VLAN INTERFACE i wpisz adresy IP dla poszczególnych VLAN z ręki (zaznaczając opcję MANUAL):

- dla VLAN2- IP 192.168.2.2

VLAN3 IP 192.168.3.2

VLAN4 IP 192.168.4.2

- Wybierając zakładkę modify port przydziel poszczególne porty dla VLAN2 port nr 2( poprzez kliknięcie na nim i wpisanie numeru VLAN), wykonaj to samo dla VLAN3 port nr 3 dla VLAN4 port nr 4.

- Wyświetl configurację VLAN-ów wybierając zakładkę summary vlan.

- Zapisz konfigurację wybierając save z prawej strony ekranu.

- Zapisz konfigurację switcha wybierając opcje DEVICE-CONFIGURATION zakładkę backup i zapisz pliki na dysku a następnie przechowaj go na swoim koncie.

Poproś nauczyciela o ocenę Twojego  zadania

- Zresetuj ustawienia konfiguracyjne switcha do ustawień fabrycznych wybierając opcję DEVICE-CONFIGURATION,następnie odłącz na minutą kabel zasilający switch zdejmując boczną obudowę szafki i wyjmując z gniazda wtyczkę od switcha.

- Sprawdź uruchamiając ponownie switcha czy przywrócił ustawienia fabryczne.

- Odczytaj pliki konfiguracyjne przez Ciebie utworzone w switchu wybierając opcję DEVICE-CONFIGURATION a następnie zakładkę restore

- Poproś nauczyciela o ocenę punktu 11-13 Twojego  zadania

Adresy IP fabryczne switchów w pracowni:

- IP 169.254.111.66

- IP 169.254.111.136

- IP 169.256.110.182

4.

5.

6. IP 169.254.147.64

7. 169.254.106.142